LED远程灯控系统 — 标准操作流程 (SOP)

1. 硬件指示灯说明

4G模组指示灯（飞思创DTU）

| 指示灯 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯（红灯） | 常亮 | 电源正常 |
|  | 熄灭 | 未通电/电源异常 |
| 网络指示灯（蓝灯） | 慢闪（200ms亮/1800ms灭） | 搜索网络/注册网络中 |
|  | 慢闪（1800ms亮/200ms灭） | 已注册网络，未连接服务器 |
|  | 快闪（125ms亮/125ms灭） | 已连接服务器，数据通信正常 |
|  | 熄灭 | 未启动 |

车牌板LED（红/黄/绿）

| LED | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 红（PB12） | 亮/灭 | 应用控制 |
| 黄（PB13） | 亮/灭 | 应用控制 |
| 绿（PB14） | 亮/灭 | 应用控制 |

最小板LED

| LED | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PC13 | 亮/灭（低电平有效） | 应用控制 |

2. 上电启动流程

[上电] → [4G红灯常亮] → [蓝灯慢闪-200/1800ms 搜索网络] 
       → [蓝灯慢闪-1800/200ms 已注册] 
       → [蓝灯快闪-125/125ms MQTT已连接] 
       → [模块就绪，等待20s后发ready] 
       → [可远程控制]

步骤说明： 1. 给模块通电，红色电源指示灯常亮 2. 蓝色网络指示灯开始慢闪（200ms亮/1800ms灭），表示正在搜索/注册网络 3. 注册成功后蓝灯变为1800ms亮/200ms灭，表示已注册但未连接MQTT服务器 4. 模块自动连接MQTT服务器，成功后蓝灯快闪（125ms亮/125ms灭） 5. 连接建立后约20秒，模块通过MQTT发布 {"cmd":"ready","id":"<ICCID>"} 到 DTU_Topic1147/<ICCID> 6. 此时Web App上对应设备状态变为在线，可远程控制

⚠️ 等待时间： 从通电到可远程控制约需 20~30秒，请耐心等待ready信号

3. Web App操作说明

访问地址

- GitHub Pages：https://xiaoyezi-ysu.github.io/led-controller/led_app.html

- 本地测试：http://localhost:8080/led_app.html（需运行 serve.py）

界面功能

连接MQTT

- 输入设备号（ICCID），或从设备列表选择已有设备

- 点击 连接 按钮

- 连接成功后状态栏显示 已连接，日志区显示 已连接 MQTT

设备管理

- 选择设备： 点击设备列表中某设备，自动填入设备号

- 添加设备： 输入名称和ICCID，点击 添加

- 编辑设备： 点击设备旁的 编辑 按钮修改名称或ICCID

- 删除设备： 点击 删除 移除设备（设备列表存储在浏览器localStorage）

灯控操作

确认已连接且选择了正确设备后：

| 按钮 | 发送命令 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 红灯 | {"cmd":"led","color":"red","state":"on"} | 该设备红灯亮 |
| 黄灯 | {"cmd":"led","color":"yellow","state":"on"} | 该设备黄灯亮 |
| 绿灯 | {"cmd":"led","color":"green","state":"on"} | 该设备绿灯亮 |
| ⭕ 关闭 | {"cmd":"led","color":"all","state":"off"} | 该设备全部LED关 |

- 亮度滑块： 调节LED亮度（0~255），松开发送

注意事项

- 设备号ICCID需与模块实际ICCID一致（写在模块标签上）

- 发送命令后日志区显示绿色 sent 消息，模块收到后返回 {"ack":"ok"}（蓝色 recv 消息）

- 设备默认每20秒发送心跳包保持连接

4. MQTT主题架构

| 方向 | 主题 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Web App → 设备 | xiaoyeziUESTC1147/<ICCID> | 发送灯控命令 |
| 设备 → Web App | DTU_Topic1147/<ICCID> | 设备上报状态/ACK |
| Web App 订阅 | DTU_Topic1147/+ | 通配符接收所有设备消息 |

每个模块只订阅自己的 xiaoyeziUESTC1147/<ICCID> 主题，Web App订阅 DTU_Topic1147/+ 通收全部。

5. 故障排查

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 红灯不亮 | 未通电 / 电源异常 | 检查VBAT电源和接线 |
| 蓝灯一直慢闪(200/1800ms) | SIM卡问题/信号差 | 检查SIM卡安装、天线连接 |
| 蓝灯一直慢闪(1800/200ms) | MQTT服务器无法连接 | 检查MQTT服务器配置 |
| Web App连接不上MQTT | 网络问题/WSS端口被封 | 检查浏览器是否可访问 wss://broker.emqx.io:8084 |
| 发送命令无响应 | 设备未就绪/ICCID不对 | 检查设备列表ICCID是否正确 |
| 设备不在线 | 模块未发ready/已掉线 | 等待20秒或断电重启模块 |

6. 烧录固件

使用MKLink烧录：

mklink --connect COM9 --flash-minichlink firmware/xxx.hex

必须先 erase_chip 再 flash，否则报 status:17。